湖 南 省 统 计 局

文件

湖南省经济委员会

湘统〔2006〕96号

————————————

湖南省统计局  湖南省经济委员会

关于建立百家企业能源统计调查制度的通知

各市州统计局、经委，有关企业：

根据中共湖南省委、湖南省人民政府《关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发〔2006〕14号）和湖南省经济委员会、湖南省统计局、湖南省质量技术监督局、湖南省国有资产监督管理委员会《关于印发百家企业节能行动实施方案的通知》（湘经环资〔2006〕303号）文件精神，决定从2007年起，建立“百家节能企业”能源统计调查制度。现将有关事项通知如下：

一、从2007年1月份起，列入全省“百家节能行动”企业按月报送分企业“工业企业能源购进、消费与库存”（湘工P201表）和“工业企业能源购进、消费与库存附表”（湘工P201-1表），报送时间为月后10日前。

二、从2007年1季度起，列入全省“百家节能行动”企业按季报送分企业“重点耗能工业企业单位产品能源消耗情况”（湘工P107表）季报表，报送时间为季后15日前。

三、所有报表实行网上直报。

四、各市州统计局、经委要及时掌握“百家节能企业”发展动态，密切配合，采取有效措施，督促“百家节能企业”落实相关工作条件，配备必要的上网条件，确保报表报送工作顺利完成。各市州统计局要经常对企业上报的数据进行质量抽查和数据评估工作，对企业的数据质量做到心中有数。

五、“百家节能企业”要正确理解指标含义，按照统计报表报送流程，认真填好每一个指标，并作好逻辑审核工作，确保报表按时按质报送。

附件：1.报表表式

2.单位产品能源消费情况填表目录

3.主要指标解释

4.单位产品能源消耗情况指标的计算方法

二 〇 〇 六 年 十 二 月 五 日

附件1                   报表表式

| 企业法人代码□□□□□□□□—□ 企业详细名称： |  |  |  |  | 工业企业能源 购进、消费与库存 ２００ 年1- 月 |  |  |  |  |  |  | 表 号：湘工Ｐ ２ ０ １ 表 制表机关：湖南省统计局 文 号：湘 统[2006]94号 批准文号：国统制[2006]49号 有效期至：２００８年１月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 | 计量 单位 | 代码 | 年 初 库存量 | 1- 月购进量 |  |  | 1- 月消费量 |  |  |  |  |  | 期 末 库存量 | 采用折标系数 | 参考折 标系数 |
|  |  |  |  | 实物量 |  | 金额 (千元) | 合计 | 1.工业 生 产 消 费 |  | 2.非工业生产消 费 | 合计中：运输工 具消费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 于 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 丁 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 洗精煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 其他洗煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2-0.7 |
| 煤制品 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5-0.7 |
| 型煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5-0.7 |
| 水煤浆 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.714 |
| 煤粉 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 0.9714 |
| 其他焦化产品 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1.1-1.5 |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 5.714-6.143 |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 1.286 |
| 其他煤气 | 万立方米 | 12 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 1.7-12.1 |
| 天然气 | 万立方米 | 13 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 11-13.3 |
| 液化天然气 | 吨 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 原油 | 吨 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1.4286 |
| 汽油 | 吨 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 液化石油气 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 炼厂干气 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5714 |
| 其他石油制品 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1-1.4 |
| 热力 | 百万千焦 | 23 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 0.0341 |
| 电力 | 万千瓦时 | 24 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | 1.229 | 1.229 |
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 煤矸石 | 吨 | 26 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 0.1786 |
| 生物质能 | 吨标准煤 | 27 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | 1 | 1 |
| 工业废料 | 吨标准煤 | 28 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — | 1 | 1 |
| 城市固体垃圾 | 吨标准煤 | 29 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — | 1 | 1 |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 30 | — | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — | — |
| 补充资料：一、上年同期：1.综合能源消费量(31) 吨标准煤； 2.工业总产值(32) 万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本 期：1.综合能源消费量(33) 吨标准煤； 2.工业总产值(34) 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　　　　     　统计负责人：　          　填表人：　　　         报出日期：２００　年　月  日

说明：1.本表统计范围：各纳入“百家节能行动”的工业企业。2.报送时间和方式：月后10日前。网上直报。

3.主要逻辑审核关系：(1)消费合计=工业生产消费+非工业生产消费；(2)工业生产消费≥用于原材料；

(3)消费合计≥运输工具消费。

4.综合能源消费量的计算方法：非能源加工转换企业，综合能源消费量=工业生产消费的能源合计；能源加工转换企业，

综合能源消费量=工业生产消费的能源合计-能源加工转换产出合计(湘工P201-1表第11列)。

| 企业法人代码□□□□□□□□—□ 企业详细名称： |  |  |  |  | 工业企业能源 购进、消费及库存附表 ２００ 年1- 月 |  |  |  |  |  |  | 表 号：湘工 P２０１-１ 表 制表机关：湖南省统计局 文 号：湘 统[2006]94号 批准文号：国统制[2006]49号 有效期至：２００８年１月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 | 计量 单位 | 代码 | 工 业 生 产 消费量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源加工转换产 出 |
|  |  |  |  | 加工转 换投入 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 火 力 发 电 | 供 热 | 原 煤 入 洗 | 炼 焦 | 炼 油 | 制 气 |  | 天然气液 化 | 加 工 煤制品 |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 洗精煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 其他洗煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 煤制品 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |
| 型煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  |
| 水煤浆 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  |
| 煤粉 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  |
| 焦炭 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 其他焦化产品 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |
| 其他煤气 | 万立方米 | 12 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |
| 天然气 | 万立方米 | 13 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  | — | — |
| 液化天然气 | 吨 | 14 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  | — | — |  |
| 原油 | 吨 | 15 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — | — | — |
| 汽油 | 吨 | 16 |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 煤油 | 吨 | 17 |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 柴油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 燃料油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 液化石油气 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 炼厂干气 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  |
| 其他石油制品 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — | — |  |
| 热力 | 百万千焦 | 23 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  | — | — |  |
| 电力 | 万千瓦时 | 24 |  | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — |  |
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 25 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
| 煤矸石 | 吨 | 26 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |
| 生物质能 | 吨标准煤 | 27 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |
| 工业废料 | 吨标准煤 | 28 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |
| 城市固体垃圾 | 吨标准煤 | 29 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　　　　     　统计负责人：　          　填表人：　　　       　报出日期：２００　年　月  日

说明：1.本表统计范围：各纳入“百家节能行动”的工业企业。2.报送时间和方式：月后10日前。网上直报。3.计算“能源加工转换产出”指标使用的折算系数同湘工P201表。4.主要逻辑审核关系：(1)工业生产消费量与湘工P201表的工业生产消费量数字一致；(2)加工转换投入合计=火力发电投入+供热投入+原煤入洗投入+炼焦投入+炼油投入+制气投入+液化投入+加工煤制品投入。

| 企业法人代码□□□□□□□□—□ 企业详细名称： |  |  |  | 主要耗能工业企业 单位产品能源消耗情况 ２００ 年 １ — 季 |  |  |  |  | 表 号：湘工Ｐ２０７表 制表机关：湖南省统计局 文 号：湘 统[2006]94号 批准文号：国统制[2006]49号 有效期至：２００８年１月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 录 | 计量单位 |  |  | 单位换算系数 | 代码 | 本 期 |  |  |  | 上年同期 |  |  |
|  | 指标 单位 | 子项 单位 | 母项 单位 |  |  | 指标值 | 子项值 | 母项值 |  | 指标值 | 子项值 | 母项值 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 按附录(二) 目录填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充资料：1.节能降耗计划总投资 千元； 2.节能降耗累计完成投资 千元； 3.节能降耗累计新增固定资产 千元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　　　　     　统计负责人：　          　填表人：　　　       　报出日期：２００　年　月  日

说明：1.本表统计范围：各纳入“百家节能行动”的工业企业。

2.报送时间和方式：季后15日前。网上直报。

附件2

单位产品能源消耗情况填报目录

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 煤炭开采和洗选（06） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0600 | 吨原煤综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 总能耗 | 原煤产量 | 1000 |
| 0601 | 吨原煤企业综合耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业综合用电量 | 原煤产量 | 10000 |
| 0602 | 吨原煤生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 原煤生产耗电 | 矿井产量+露天产量 | 10000 |
| 0603 | 选煤电力单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 选煤生产过程耗电量 | 入选原煤量 | 10000 |
| 0604 | 精煤产出率 | % | 吨 | 吨 | 精煤产量 | 入选原煤量 | 100 |
| 0605 | 洗煤洗耗率 | % | 吨 | 吨 | 洗耗量 | 入选原煤量 | 100 |
| 黑色金属矿采选（08） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801 | 铁矿采矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿采矿工序净耗能量 | 采剥（掘）总量或采出原矿量 | 1000 |
| 0802 | 铁矿选矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿选矿工序净耗能量 | 处理原矿量 | 1000 |
| 化学纤维（28） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2801 | 每吨粘胶纤维用电量(短纤) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量（短纤） | 10000 |
| 2802 | 每吨粘胶纤维用标准煤量(短纤) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 粘胶纤维产量（短纤） | 1000 |
| 2803 | 每吨粘胶纤维用电量(长丝) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量（长丝） | 10000 |

续一

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 2804 | 每吨粘胶纤维用标准煤量(长丝) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 粘胶纤维产量（长丝） | 1000 |
| 2805 | 每吨锦纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 锦纶产量 | 10000 |
| 2806 | 每吨锦纶用标准煤量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 锦纶产量 | 1000 |
| 2807 | 每吨涤纶用电量（短纤） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶产量 | 10000 |
| 2808 | 每吨涤纶用标准煤量（短纤） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 涤纶产量 | 1000 |
| 2809 | 每吨涤纶用电量（长丝） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶产量 | 10000 |
| 2810 | 每吨涤纶用标准煤量（长丝） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 涤纶产量 | 1000 |
| 2811 | 每吨腈纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 腈纶产量 | 10000 |
| 2812 | 每吨腈纶用标准煤量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 腈纶产量 | 1000 |
| 2813 | 每吨维纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 维纶产量 | 10000 |
| 2814 | 每吨维纶用标准煤量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产用标准煤量 | 维纶产量 | 1000 |
| 纺织（17） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1715 | 每吨纱(线)混合数全厂生产用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 纱(线)混合数产量 | 10000 |
| 1716 | 每百米布混合数全厂生产用电量 | 千瓦时/百米 | 万千瓦时 | 百米 | 企业生产用电量 | 布混合数产量 | 10000 |
| 1717 | 每百米印染布用标准煤量 | 千克标准煤/百米 | 吨标准煤 | 百米 | 企业生产用标准煤量 | 印染布产量 | 1000 |
| 1718 | 每百千克桑蚕丝用标准煤量 | 千克标准煤/百千克 | 吨标准煤 | 百千 克 | 企业生产用标准煤量 | 桑蚕丝产量 | 1000 |
| 1719 | 每百米丝织品用电量 | 千瓦时/百米 | 万千瓦时 | 百米 | 企业生产用电量 | 丝织品产量 | 10000 |
| 1720 | 每百米丝织品用标准煤量 | 千克标准煤/百米 | 吨标准煤 | 百米 | 企业生产用标准煤量 | 丝织品产量 | 1000 |
| 造纸及纸制品（22） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201 | 机制纸及纸板耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 机制纸及纸板产量 | 10000 |
| 2202 | 机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗 | 机制纸及纸板产量 | 1000 |
| 2203 | 每吨机制纸浆耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 机制纸浆产量 | 10000 |
| 2204 | 每吨机制纸浆综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗 | 机制纸浆产量 | 1000 |
| 炼焦（25） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | 炼焦工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼焦工序净耗能量 | 全部焦炭合格产出量 | 1000 |
| 原油加工（25） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2502 | 原油（原料油）加工单位耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 炼油系统电消耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 10000 |
| 2503 | 原油（原料油）加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 吨标准油 | 吨 | 综合能耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 1000 |

续二

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 无机碱（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | 单位烧碱生产综合能耗（离子膜法30%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2602 | 单位烧碱生产耗交流电（离子膜法30%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2603 | 单位烧碱生产耗蒸汽（离子膜法30%） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 烧碱生产耗蒸汽总量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2604 | 单位烧碱生产综合能耗（离子膜法98.5%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2605 | 单位烧碱生产耗交流电（离子膜法98.5%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2606 | 单位烧碱生产耗蒸汽（离子膜法98.5%） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 烧碱生产耗蒸汽总量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2607 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法30%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2608 | 单位烧碱生产耗交流电（隔膜法30%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2609 | 单位烧碱生产耗蒸汽（隔膜法30%） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 烧碱生产耗蒸汽总量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2610 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法42%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2611 | 单位烧碱生产耗交流电（隔膜法42%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2612 | 单位烧碱生产耗蒸汽（隔膜法42%） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 烧碱生产耗蒸汽总量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2613 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法96%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2614 | 单位烧碱生产耗交流电（隔膜法96%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2615 | 单位烧碱生产耗蒸汽（隔膜法96%） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 烧碱生产耗蒸汽总量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2616 | 单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 纯碱综合能源消耗总量 | 纯碱产量 | 1000 |
| 2617 | 单位纯碱生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 纯碱生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
| 2618 | 单位纯碱（氨碱法）生产耗蒸汽 | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 纯碱生产耗蒸汽总量 | 纯碱产量（折100%） | 1000 |
| 无机盐（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2619 | 单位电石生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电石综合能源消耗总量 | 折标准电石产量（300升/千克） | 1000 |
| 2620 | 单位电石生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电石生产耗电总量 | 折标准电石产量（300升/千克） | 10000 |
| 有机化学原料（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2621 | 单位乙烯生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 乙烯综合能源消耗总量 | 乙烯产量 | 1000 |
| 2622 | 单位乙烯生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 乙烯生产耗电总量 | 乙烯产量 | 10000 |
| 氮肥（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2623 | 单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 综合能耗 | 合成氨产量 | 1000 |

续三

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 2624 | 每吨合成氨消耗天然气 | 立方米/吨 | 万立方米 | 吨 | 合成氨消耗天然气总量 | 合成氨产量 | 10000 |
| 2625 | 每吨合成氨耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 合成氨耗电总量 | 合成氨产量 | 10000 |
| 2626 | 每吨合成氨耗标准原料煤（7000千卡发热量） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 合成氨耗标准入炉煤总量（7000千卡发热量） | 合成氨产量 | 1000 |
| 2627 | 每吨合成氨耗标准燃料煤（7000千卡发热量） | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 合成氨耗标准燃料煤总量（7000千卡发热量） | 合成氨产量 | 1000 |
| 水泥（31） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | 每吨水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 生产水泥熟料综合能源消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
| 3102 | 每吨水泥熟料实物综合煤耗 | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 实物煤综合消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
| 3103 | 每吨水泥熟料烧成标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 标准煤消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
| 3104 | 每吨水泥熟料综合电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 熟料生产综合电力消费量 | 水泥熟料产量 | 10000 |
| 3105 | 每吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 生产水泥综合能源消费量 | 水泥产量 | 1000 |
| 3106 | 每吨水泥实物煤综合消耗量 | 千克/吨 | 吨 | 吨 | 水泥生产实物煤综合消费量 | 水泥产量 | 1000 |
| 3107 | 每吨水泥综合电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 水泥生产综合电力消费量 | 水泥产量 | 10000 |
| 平板玻璃（31） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3108 | 每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 吨标准煤 | 重量 箱 | 平板玻璃综合能源消耗量 | 平板玻璃产量 | 1000 |
| 3109 | 每重量箱平板玻璃耗重油或煤焦油或燃料油 | 千克/重量箱 | 吨 | 重量 箱 | 平板玻璃燃料油消耗 | 平板玻璃产量 | 1000 |
| 3110 | 每重量箱平板玻璃耗电 | 千瓦时/重量箱 | 万千瓦时 | 重量 箱 | 平板玻璃电力消费耗 | 平板玻璃产量 | 10000 |
| 3111 | 每重量箱浮法平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 吨标准煤 | 重量 箱 | 浮法平板玻璃综合能耗 | 浮法平板玻璃产量 | 1000 |
| 3112 | 每重量箱浮法平板玻璃燃料油消耗 | 千克/重量箱 | 吨 | 重量 箱 | 浮法平板玻璃燃料油消耗 | 浮法平板玻璃产量 | 1000 |
| 3113 | 每重量箱浮法平板玻璃耗电 | 千瓦时/重量箱 | 万千瓦时 | 重量 箱 | 浮法平板玻璃耗电 | 浮法平板玻璃产量 | 10000 |
| 黑色金属冶炼及压延加工（32） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3201 | 吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业自耗能源量 | 粗钢合格产出量 | 1000 |
| 3202 | 吨钢耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 钢铁生产自耗电量 | 粗钢合格产出量 | 10000 |
| 3203 | 吨钢可比能耗 | 千克标准煤/吨 |  | 吨 |  | 算可比能耗的钢产量 | - |
| 3204 | 炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼铁工序净耗能量 | 生铁合格产出量 | 1000 |
| 3205 | 人造块矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 人造块矿工序净耗能量 | 人造块矿合格产出量 | 1000 |
| 3206 | 转炉炼钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 转炉炼钢工序净耗能量 | 转炉钢合格产出量 | 1000 |
| 3207 | 电炉炼钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电炉炼钢工序净耗能量 | 电炉钢合格产出量 | 1000 |

续四

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 3208 | 电炉炼钢综合电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电炉综合电力耗用量 | 电炉钢合格产出量 | 10000 |
| 3209 | 电炉铁合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 吨标准煤 | 标准 吨 | 电炉铁合金工序净耗能量 | 电炉铁合金合格产出量 | 1000 |
| 3210 | 电炉铁合金单位电耗 | 千瓦时/标准吨 | 万千瓦时 | 标准 吨 | 电炉铁合金产品总耗电量 | 电炉铁合金合格产出量 | 10000 |
| 3211 | 轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 轧钢工序净耗能量 | 钢材产品合格产出量 | 1000 |
| 3212 | 轧钢工序电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 钢加工工序电力消耗 | 钢材产品合格产出量 | 10000 |
| 3213 | 吨钢耗新水 | 吨/吨 | 吨 | 吨 | 企业耗用新水量 | 企业粗钢合格产出量 | 1 |
| 铜冶炼（33） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301 | 单位粗铜综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铜综合能源消费量 | 粗铜产量 | 1000 |
| 3302 | 单位铜冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜冶炼各工序综合能源消费量 | 阴极铜产量 | 1000 |
| 3303 | 铜电解直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 阴极铜消耗的直流电量 | 合格阴极铜产量 | 10000 |
| 铝冶炼（33） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3304 | 单位氧化铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 氧化铝生产综合能源消费量 | 实产氧化铝产量 | 1000 |
| 3305 | 单位电解铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 全厂综合能源消费量 | 合格交库铝锭产量 | 1000 |
| 3306 | 单位铝锭综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝锭交流电消耗总量 | 合格交库铝锭产量 | 10000 |
| 铅锌冶炼（33） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3307 | 单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铅综合能源消费量 | 合格交库粗铅产出量 | 1000 |
| 3308 | 单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铅产品能源消耗总量 | 合格交库铅产量 | 1000 |
| 3309 | 析出铅直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出铅产量 | 10000 |
| 3310 | 蒸镏锌综合标准煤耗单耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 蒸镏锌综合标准煤消耗总量 | 合格蒸镏锌产量 | 1000 |
| 3311 | 单位精锌（电锌）综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 精锌（电锌）品能源消耗总量 | 合格交库精锌（电锌）产量 | 1000 |
| 3312 | 析出锌（湿法）直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出锌产量 | 10000 |
| 有色金属压延加工（33） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3313 | 吨铜加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铜加工材用电消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 10000 |
| 3314 | 吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜加工材能源消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 1000 |
| 3315 | 吨铝加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝加工材用电消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 10000 |
| 3316 | 吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铝加工材能源消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 1000 |
| 火力发电（44） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4401 | 火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千 瓦时 | 发电耗用标准煤量（不含试运行期间发生的燃料消耗） | 火力发电量（不含试运行电量） | 100 |

续五

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 4402 | 火力发电供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千 瓦时 | 发电耗用标准煤量（不含试运行期间发生的燃料消耗） | 火力发电量－厂用电量（不含试运行期间电量） | 100 |
| 4403 | 发电厂用电率 | % | 万千瓦时 | 万千 瓦时 | 发电厂厂用电量（不含试运行期间电量） | 发电量（不含试运行期间电量） | 100 |
| 4404 | 发电设备平均利用小时 | 小时 | 万千瓦时 | 万千 瓦 | 发电量（不含试运行期间电量） | 发电设备平均容量 | 1 |

轻工2（55）

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 5101 | 单位电解二氧化锰电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电解二氧化锰用电消耗总量 | 电解二氧化锰产量 | 10000 |
| 5102 | 单位电解二氧化锰综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电解二氧化锰综合能源消费量 | 电解二氧化锰产量 | 1000 |
| 5103 | 单位原盐电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 原盐用电消耗总量 | 原盐产量 | 10000 |
| 5104 | 单位原盐综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 原盐综合能源消费量 | 原盐产量 | 1000 |

有色2（66）

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 5201 | 单位精锑电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 精锑用电消耗总量 | 精锑产量 | 10000 |

化工2（77）

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 5301 | 单位硫酸综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 硫酸综合能源消费量 | 硫酸产量 | 1000 |

纺织2（88）

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |  |
| 5401 | 单位聚乙烯醇综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 聚乙烯醇综合能源消费量 | 聚乙烯醇产量 | 1000 |
| 5402 | 单位维纶短纤综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 维纶短纤综合能源消费量 | 维纶短纤产量 | 1000 |

附件3

主要指标解释

购进量：根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种源购进量分别在不同表式中统计。

能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。

能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。

购进量的核算原则是：

(1)计算购进量的能源必须具备以下三个条件：

一是已实际到达本单位；

二是经过验收、检验；

三是办理完入库手续；

但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。

(2)“谁购进，谁统计”。

凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。

凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。

根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：

(1)供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；

(2)货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；

(3)经验收发现的亏吨，(按验收后的实际数量计算购进量)；

(4)借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。

购进量金额：指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。

统计购进量金额要注意：

(1)价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；

(2)已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。

(3)实物量与价值量之一，如不够一个计量单位，两者都不填报，待以后两者都达到一个计量单位时，再同时填报。

能源消费量：指能源使用单位在报告期内实际消费的一次能源或二次能源的数量。

能源消费量统计的原则是：

(1)谁消费、谁统计。即不论其所有权的归属，由哪个单位消费，就由哪个单位统计其消费量。

(2)何时投入使用，何时计算消费量。企业的能源消费，在时间、工艺界限上，以投入第一道生产工序为标志，即投入第一道生产工序就计算消费；何时投入第一道生产工序，何时计算消费量。

(3)消费量只能计算一次。既在第一次投入使用时，计算其消费量。对于反复循环使用的能源，消费量不得重复计算，如余热、余能的回收利用。

(4)耗能工质(如水、氧气、压缩空气等)，不论是外购的还是自产自用的，均不统计在能源消费量中(计算单位产品能耗时除外)。

(5)企业自产的能源，凡作为企业生产另一种产品的原材料、燃料，又分别计算产量的，消费量要统计，如煤矿用原煤生产洗煤，炼焦厂用焦炭生产煤气，炼油厂用燃料油发电等。但产品生产过程中消费的半成品和中间产品，不统计消费量，如炼油厂用原油生产出燃料油后，又用燃料油生产其他产品，在这种情况下，如果燃料油不计算产量，那么作为中间产品的燃料油也不计算消费量(如果燃料油计算产量，那么也要计算消费量)。

工业企业的能源消费量包括工业企业在生产过程中作为燃料、动力、原料、辅助材料使用的能源以及工艺用能、非生产用能。作为能源加工转换企业，还要包括能源加工转换的投入量(这部分能源不能理解为用作原材料，用作原材料的概念见后面的解释)。具体包括：

(1)用于本企业产品生产、工业性作业和其他生产性活动的能源；

(2)用于技术更新改造措施、新技术研究和新产品试制以及科学试验等方面的能源；

(3)用于经营维修、建筑及设备大修理、机电设备和交通运输工具等方面的能源；

(4)用于劳动保护的能源；

(5)其他非生产消费的能源。

不包括：

(1)由仓库发到车间，但在报告期最后一天没有消费的能源。这部分能源应在办理假退料手续后计入库存量。

(2)回收利用的余热、余能。

(3)拨到外单位，委托外单位加工用的能源。

(4)调出本单位或借给外单位的能源。

除工业企业以外的其他企业的能源消费包括：

(1)用于生产经营活动的能源；

(2)用于技术更新改造措施、新技术研究以及科学试验等方面的能源；

(3)用于经营维修、建筑及设备大修理、机电设备和交通运输工具等方面的能源；

(4)用于劳动保护的能源；

(5)其他非生产消费的能源。

工业生产能源消费：指工业企业为进行工业生产活动所消费的能源。主要包括：

(1)用于本企业产品生产、工业性作业的能源，包括用作原料、材料、燃料、动力；作为能源加工转换企业，还包括用作加工转换的能源(这部分能源不能理解为用作原材料，用作原材料的概念见后面的解释)。

(2)产品生产过程中作为辅助材料使用的能源。

(3)生产工艺过程使用的能源。

(4)新技术研究、新产品试制、科学试验使用的能源。

(5)为了工业生产活动而在进行的各种修理过程中使用的能源。

(6)生产区内的劳动保护用能等。

非工业生产能源消费：指在工业企业能源消费中，除“工业生产能源消费”以外的能源消费，即非工业生产用能和工业企业附属的不从事工业生产活动的非独立核算单位用能。比如本企业施工单位进行技术更新改造、维修等过程用能，非生产区的劳动保护用能，科研单位、农场、车队、学校、医院、食堂、托儿所等单位用能。但是必须注意，上述单位如果是独立核算的，其用能既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“非工业生产能源消费”中。

交通运输工具用能：指在厂区内、外进行交通运输活动的交通运输工具所消费的能源。但是如果工业企业所属的车队是独立核算的企业，其消费的能源既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“交通运输工具用能”中，它的消费应为交通运输业企业消费。

能源加工、转换消费：能源加工、转换是指为了特定的用途，将一种能源(一般为一次能源)，经过一定的工艺，加工或转换成另外一种能源(二次能源)。能源的加工与转换，既有联系，又有区别。

能源加工，是能源物理形态的变化，比如用蒸馏的方式将原油炼制成汽油、煤油、柴油等石油制品；用筛选、水洗的方式将原煤洗选成洗煤；以焦化的方式将煤炭高温干馏成焦炭；以气化的方式将煤炭气化成煤气，等等。这些方法在加工前后能源均未发生质的变化。

能源转换，是能量形态以及物质化学形态的变化，比如经过一定的工艺过程，将煤炭、重油等转换为电力和热力，将热能转换为机械能，将机械能转换为电能，将电能转换为热能等；又比如，经过裂化，将重质石油转换成轻质石油(转换前、后的物质具有不同的化学结构和化学性质)。

能源加工、转换的投入即能源加工、转换消费。

能源加工、转换统计，是指对专门从事能源加工、转换活动的独立核算工业企业和其他企业附属的从事能源加工、转换活动的非独立核算工业生产单位的能源加工、转换投入量和产出量的统计。

用作能源加工、转换的能源不能算作用于原材料。两者的区别是：用作加工、转换，投入的是能源，产出的主要产品还是能源，或产出的产品属于加工、转换过程中产生的不作能源使用的其他副产品和联产品。而用作原材料时，投入的是能源，产出的主要产品却是能源范畴以外的产品，包括产出的某种产品在广义上可以用作能源(比如可以燃烧以提供热量)，但通常意义上不作能源使用的产品。

能源加工、转换企业的能源投入量(消费量)不包括：

(1)加工转换本身的工艺用能，如发电装置的电动机用电，发电点火用燃料，通风设备用电；炼焦炉预热原料用的焦炉煤气和设备运转用的动力等。

(2)车间用能。

(3)辅助生产系统用能。

(4)经营管理用能。

(5)除上述项目以外的其他生产用能。

液化投入：专指将天然气经过一定工艺转换成液化天然气。

能源加工转换产出量：指各种能源经过加工转换后产出的各种二次能源产品(包括不作能源使用的其他副产品和联产品)，比如火力发电产出的电力，热电联产同时产出的电力、蒸汽、热水，洗煤产出的洗精煤、洗中煤、煤泥等，炼焦产出的焦炭、焦炉煤气和其他焦化产品，炼油产出的汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气和其他石油制品(石脑油、各种原料油、溶剂油、石蜡、润滑油、石油沥青等)，制气产出的是焦炉煤气、其他煤气、焦炭和其他焦化产品(煤焦油、粗苯等)。

能源加工转换损失量：指能源在加工、转换过程中的各种损失量，即能源加工、转换过程中投入的能源数量和产出的能源数量之差。在计算能源加工、转换损失量时，需要将加工、转换的投入量和产出量分别折算为标准燃料计算。

用作原材料的能源消费：指能源产品不作能源使用，即不作燃料、动力使用，而作为生产另外一种产品(非能源产品)的原料或作为辅助材料使用，作原料使用时通常构成这种产品的实体。它与用作加工、转换的区别是：用作加工、转换，投入的是能源，产出的主要产品还是能源（或产出的产品属于加工、转换过程中产生的不作能源使用的其他副产品和联产品）。而用作原材料时，投入的是能源，产出的主要产品却是能源范畴以外的产品，包括产出的某种产品在广义上可以用作能源(比如可以燃烧以提供热量)，但通常意义上不作能源使用的产品。

综合能源消费量：指报告期内工业企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和。计算综合能源消费量时，需要先将使用的各种能源折算成标准燃料后再进行计算。根据生产活动的性质，综合能源消费量在不同的企业有不同的计算方法。

非能源加工转换企业综合能源消费量，就是企业工业生产消费的各种一次能源和二次能源的总和，即：综合能源消费量=工业生产消费的能源合计。

能源加工转换企业综合能源消费量，是企业工业生产消费的各种一次能源和二次能源扣除加工转换产出的二次能源后的实际能源消费量。计算公式为：综合能源消费量＝工业生产消费的能源合计（P201表第5列）－能源加工转换产出合计（P201-1表第11列）。

按上述公式计算时分别折标准量计算。

终端能源消费量：能源消费分两个部分，即加工转换消费和终端消费。终端能源消费，是在能源核算时，为反映能源的实际消费情况而设置的一个综合指标，它是指没有经过加工转换的一次能源或经过加工转换后的二次能源直接用作原料、材料、燃料、动力以及工艺性消费的数量，不包括二次能源在加工转换过程中再投入的部分。

能源库存量：本制度中所涉及的能源库存量是指企业能源库存量，它是企业在报告期的某时间点所拥有的各种能源数量。根据企业的生产经营活动性质，企业库存量分为生产企业产成品库存、经销企业(批发、零售企业)用于经营销售的库存、使用企业用于消费的库存。

1.库存量的核算原则：

(1)时点性原则。库存量是指企业在报告期的某时间点所拥有的各种能源数量，所以必须按照制度所规定的时间点盘点库存，不得提前或推后。

(2)实际数量原则。企业在库存盘点后，可能出现帐面数字与实际库存数量不一致的现象，在这种情况下，应以盘点数量为准来调整帐面数字，差额作盘盈或盘亏处理。

(3)库存量的核算，以验收合格、办理完入库手续为准，未经验收或不合格的，不能计入库存。

(4)能源生产企业产成品库存和能源经销企业(批发、零售企业)用于经营销售的库存按照能源的所有权原则统计，能源使用企业用于消费的库存按照能源的使用权原则统计；(建筑业库存按照“谁管理、谁统计”的原则统计)。

2.能源生产企业产成品库存：指煤矿、油田、洗煤厂、炼油厂、炼焦厂等一次能源和二次能源生产企业，在报告期某一时点产成品仓库(或储存场地)中尚未销售的能源产品数量。按照产成品库存的“所有权”核算原则，凡是企业有权销售的产品，不论存放在什么地方，均应统计。主要包括：

(1)本企业生产的，报告期内经检验合格入库的产品；

(2)库存产品虽有销售对象，但尚未发货的；

(3)已销售，但按提货制要求还没有办理完货款结算手续，按送货制要求还没有办理完承运手续的产品；

(4)尚未拨出的带料加工产品；

(5)产品入库后发现有质量问题，但未办理退库手续的产品；

(6)盘点中的帐外产品。

产成品库存不包括：

(1)未验收入库的产品；

(2)已销售并按规定办理完各种手续，但尚未提货、发货的产品；

(3)代外单位保管的产品；

(4)盘亏的产品。

3.批发、零售企业用于经营销售的库存：指批发、零售贸易企业购进用于经营的、在报告期某一时点尚未销售的商品库存量，主要包括：

(1)购进的、经验收办理完入库手续的商品；

(2)寄存在外单位的商品；

(3)已销售，但按提货制要求还没有办理完货款结算手续，按送货制要求还没有办理完承运手续的商品；

(4)设在外地的仓库和中转仓库中的商品；

(5)盘点中的帐外产品。

批发、零售企业用于经营销售的库存不包括：

(1)尚未验收入库的商品

(2)已销售并按规定办理完各种手续，但尚未提货、发货的商品；

(3)代外单位保管的商品；

(4)盘亏的商品。

4.能源使用企业用于消费的库存：指能源消费企业购进的在报告期某一时点尚未消费，在原材料、能源供应仓库（或场地）中实际结存的商品库存量。能源使用企业用于消费的库存与能源生产企业产成品库存是两个不同的指标。对于能源生产企业来说，要填报两个库存，即本企业所生产的、在报告期尚未销售的能源产品的产成品库存要填报在“工业企业生产、销售与库存报表”（B203表）或（P402表）之中，而在报告期用于本企业消费而尚未消费的能源库存要填报在“工业企业能源购进、消费与库存” （P201表）之中。企业用于消费的库存的统计范围主要是：

(1)凡是本单位有权支配的，不论来源(自行采购的、借用的、外单位拨来得等)，也不论存放在什么地方(总库、分库、车间、工地、本单位之外的其他地方等)，均应统计在本单位的库存量中；

(2)在统计时点上尚未投入消费的，包括车间、工地、班组从仓库已领取但尚未投入第一道生产工序的(应办理假退料手续)；

(3)外单位来料加工或自外单位借入的，在报告期末尚未消费的；

(4)已决定外调(卖出、借出、捐赠等)，但尚未办理出库手续的；

(5)委托外单位代保管的；

(6)不属于正常周转库存的超出积压或特准储备、战略储备；

(7)清点盘库时查出属于帐外的。

企业用于消费的库存不包括：

(1)已拨交外单位委托加工的；

(2)已外调(借出、捐赠等)，已经办理出库手续的；

(3)供货单位错发到本单位的；

(4)代外单位保管的；

(5)已查实确属损失或丢失的；

(6)已付货款，但还在运输途中的；

(7)已运到本单位，但尚未办理或尚未办完验收入库手续的。

其他焦化产品：指除焦炭、焦炉煤气以外的其他焦化产品，如煤焦油、初苯等。焦化产品很多，目录中只列出了焦炭、焦炉煤气这两个品种，统计时为了简化，把除这两个品种以外的其他焦化产品归并在“其他焦化产品”一个目录下一起填报。

其他石油制品：指除汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气以外的其他石油制品，如润滑油、润滑脂、石脑油、石蜡、石油沥青等。石油制品很多，目录中只列出了汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气这几个主要品种，统计时为了简化，把除这几个主要品种以外的其他石油制品归并在“其他石油制品” 一个目录下一起填报。

液化天然气：指经过液化后的天然气。液化天然气的折标系数为1.7572。

其他燃料：指统计目录以外的其他燃料。注意：填报时每个品种都要按照各自的实际折标系数折算成标准量（标准煤）计算。

热力的计算：蒸汽和热水的热力计算，与锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关，计算方法：

第一步：确定锅炉出口蒸汽和热水的温度和压力，根据温度和压力值，在焓熵图（表）查出对应的每千克蒸汽、热水的热焓；

第二步：确定锅炉给水（或回水）的温度和压力，根据温度和压力值，在焓熵图（表）查出对应的每千克给水（或回水）的热焓；

第三步：求第一步和第二步查出的热焓之差，再乘以蒸汽或热水的数量（按流量表读数计算），所得值即为热力的量。

如果企业不具备上述计算热力的条件，可参考下列方法估算：

第一步：确定锅炉蒸汽或热水的产量。产量=锅炉的给水量-排污等损失量；

第二步：确定蒸汽或热水的热焓。热焓的确定分以下几种情况：

(1)热水:假定出口温度为90℃，回水温度为20℃的情况下,闭路循环系统每千克热水的热焓按20千卡计算,开路供热系统每千克热水的热焓按70千卡计算。

(2)饱和蒸汽：

压力1—2.5千克/平方厘米，温度127℃以下，每千克蒸汽的热焓按620千卡计算；

压力3—7千克/平方厘米，温度135—165℃，每千克蒸汽的热焓按630千卡计算；

压力8千克/平方厘米，温度170℃以上，每千克蒸汽的热焓按640千卡计算。

(3)过热蒸汽：压力150千克/平方厘米

200℃以下，每千克蒸汽的热焓按650千卡计算；

220—260℃，每千克蒸汽的热焓按680千卡计算；

280—320℃，每千克蒸汽的热焓按700千卡计算；

350—500℃，每千克蒸汽的热焓按750千卡计算。

第三步：根据确定的热焓，乘以产量，所得值即为热力的量。

对于中小企业，若以上条件均不具备，如果锅炉的功率在0.7兆瓦左右，1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。

几个产品的单位换算系数：

- 1千克液化天然气=1.38立方米天然气；1立方米天然气=0.7256千克液化天然气

- 汽油，1升=0.74千克，1千克=1.35升

- 重柴油，1升=0.92千克，1千克=1.087升

- 轻柴油，1升=0.87千克，1千克=1.149升

几种产品加工转换计算的规定：

(1)天然气：企业购入天然气，添加一些其他成分后，又以天然气为产品进行销售，这种情况下不作加工转换计算，天然气消费量只计算加工过程中的损失部分（如果没有损失，则消费量为“0”）。

(2)成品油：企业购入某种成品油，添加一些其他成分后，又以这种成品油为产品进行销售（购入和销售的产品在统计上为同名称的产品），这种情况下不作加工转换计算，其消费量只计算加工过程中的损失部分（如果没有损失，则消费量为“0”）。但是企业购入某种成品油，经过某种生产工艺加工成另外一种产品，比如将重油加工成汽油、煤油等轻质油或其他石油制品，这种情况应视作加工转换，并按照能源加工转换的统计规定，填报相应产品的投入量和产出量。

(3)蓄能发电：企业用电力进行抽水蓄能，再用蓄水发电，这种情况不应视作能源加工转换。企业电力消费只填报抽水用电和蓄水发电的差额部分以及与抽水蓄能发电没有直接关系的企业其他用电。

附件4

单位产品能源消耗情况指标的计算方法

煤炭开采和洗选业（06）

吨煤综合能耗：吨煤综合能耗（吨标准煤/吨）＝总能耗（吨标准煤）/原煤产量（吨）

子项：总能耗＝（原煤生产能耗+非原煤生产能耗）-（煤矸石、油页岩、煤泥、瓦斯资源利用量）。

计算时，应折算成标准煤后计算。煤矸石、油页岩、煤泥、瓦斯资源利用量按实测发热量数据计算标准煤量。

原煤生产能耗：指矿井（露天）原煤生产过程中的回采、掘进（剥离）、运输（不包括为矿区服务的大铁路运输）、提升、通风、排水、风压、坑木加工、瓦斯抽放、消火灌浆、井口选矸、矿井采暖、水砂充填、矿灯充电、矿机修、工业照明、工业供水等能源消耗，以及与上述有关的各项线路和变压器的能源损失。

非原煤生产能耗：指煤矿企业附属的其他工业产品生产的能源消耗。如选煤厂、机修厂、运输队、建材厂、火药厂、化工厂、支架厂、钢铁厂、综合利用厂等能源消耗和由各种专用基金支付的工程（如大修理、更新改造工程等）的能源消耗，以及与上述有关的各项线路和变压器的能源损失。

母项：原煤产量为矿井产量、露天产量、其他产量。矿井产量指回采产量、掘进产量和矿井其它产量。露天矿产量指采煤阶段产量、剥离阶段产量和露天其它产量。其他产量指基建工程煤、更改工程煤和不计能力小井（小露天）产量。

回采产量指生产矿井中全部回采工作面所采出的煤量。但对下列情况应作如下处理：

1.矿井未正式移交之前，对准备出的回采工作面，进行实际采煤，其采煤量应计入基建工程煤内；

2.列入科研计划的新采煤方法试验面和使用新机试采面的出煤量，应计入矿井其它产量内。

3.掘进已完成，在回采过程中掘凿的巷道（一般称“采后掘进”）出煤，应计入回采产量内；

对已报废的矿井进行复采，由原煤生产费负担的，计入矿井其它产量。

掘进产量指在生产矿井中由生产费用负担的生产掘进巷道所出的煤量。不包括由更改资金进行的掘进工作出煤和井巷维修工作出煤。对采掘产量混在一起分不清的，用下式计算：

掘进产量（吨）＝煤巷及半煤巷的煤断面（平方米）×进尺（米）×煤的容重（吨/立方米）

矿井其它产量指生产矿井回采和掘进产量以外的其它产量，主要包括井巷维修出煤，已报废矿井复采后所出的煤，不合质量经处理后合格的回收煤，科研试采出煤，出井无牌煤，水砂充填或水采矿井扫沉淀的煤泥，盘点发生的涨（亏）吨煤，以及由生产费用开支不计能力的矿井产量。

露天矿其它产量指露天采煤阶段和剥离阶段以外的其它产量。主要包括由生产费用开支的不计能力的露天产量，由排土场回收的拣煤量，露天坑内的残煤回收量。

其它产量指不由原煤生产费用开支所出的煤量，主要包括基建工程煤、更改工程煤、不计能力小井、小露天产量。

基建工程煤指基本建设矿井、露天矿在没有移交生产以前的工程出煤和试生产期间所发生的煤产量。

更改工程煤指在生产矿井中用更改资金进行掘进工作所发生的煤量。

不计能力小井、小露天产量指年生产能力三万吨以下的小井、小露天产量。

吨煤企业综合耗电量：吨煤企业综合耗电量（千瓦时/吨）＝10000×企业综合用电量（万千瓦时）/原煤产量（吨）

子项：企业综合用电量为企业所属单位的全部用电量，不包括转供电量。主要包括如下方面的用电量：

1.原煤生产用电量：指矿井（露天）原煤生产过程中的回采、掘进（剥离）、运输（不包括为矿区服务的大铁路运输）、提升、通风、排水、压风、坑木加工、瓦斯抽放、消火灌浆、井口选矸、矿井采暖、水砂充填、矿灯充电、矿机修、工业照明、工业供水等用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

2.非原煤生产用电量：指煤矿企业附属的其他工业产品生产用电量。如选煤厂、机修厂、运输队、建材厂、火药厂、化工厂、支架厂、钢铁厂、综合利用厂等用电量和由各种专用基金支付的工程（如大修理、更新改造工程等）用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

3.非生产部门的用电量：指煤矿企业的非生产部门用电量。如学校、托儿所、幼儿园、机关职工食堂、住宅区浴室、消防队等用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

4.基本建设工程用电量：指企业内基本建设工程用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

5.生活用电量：指职工家属住宅区的生活、照明用电量和采暖锅炉用电量，以及与上述有关的线路和变压器的电损失。

母项：原煤产量，说明同上。

吨原煤生产耗电量：吨原煤生产耗电量（千瓦时/吨）＝10000×原煤生产用电量（万千瓦时）/[矿井产量+露天产量]（吨）

子项：原煤生产用电量，说明同上。

母项：矿井产量+露天产量，说明同上。

选煤电力单耗：选煤电力单耗（千瓦时/吨）＝10000×选煤生产过程耗电量（万千瓦时）/入选原煤量（吨）

子项：选煤生产过程耗电量按电业部门结算的电量计算，不包括选煤厂向外传供电量，以及与选煤生产无直接关系的各种用电量（如居民生活用电、基建工程用电、文化福利设施用电等）。

母项：入选原煤量指从入厂毛煤中拣出的不计原煤产量的大块（一般指50毫米以上）矸石后进入选煤过程，进行加工处理的原煤量。

精煤产出率：精煤产出率（%）＝[精煤产量（吨）/入选原煤量（吨）]×100%

子项：精煤产量为选煤厂的精煤产出量，包括冶炼用精煤和其它用精煤。

母项：入选原煤量，说明同上。

洗煤洗耗率：洗煤洗耗率（%）=[洗耗量（吨）/入选原煤量（吨）]×100%

子项：洗耗量为洗煤过程中选出商品煤后的高灰分物料和加工损失，主要包括：

1.洗三号：指利用洗矸石进行再加工得到的低热值洗煤副产品（包括沸腾炉用煤、电厂和建材行业用的低热值煤等）；

2.煤尾：指在浮选过程中排出的废弃物；

3.洗矸石：指洗煤机排出的矸石；

4.损失：指在洗煤过程中损失的煤量。

母项：入选原煤量，说明同上。

黑色金属矿采选业（08）

铁矿采矿工序单位能耗：在报告期内，铁矿采矿工序中，每吨采剥（掘）总量或采出原矿量的能源净消耗量。

计算公式：铁矿采矿工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝铁矿采矿工序净耗能量（吨标准煤）/铁矿采剥（掘）总量或采出原矿量(吨) ×1000

计算说明：母项中“铁矿采剥（掘）总量或采出原矿量”是指露天采矿用采剥（掘）总量，地下采矿用采出原矿量。

铁矿选矿工序单位能耗：在报告期内，铁矿选矿工序中，处理每吨原矿量的能源净消耗量。

计算公式：铁矿选矿工序单位能耗(千克标准煤/吨) ＝铁矿选矿工序净耗能量(吨标准煤) /铁矿处理原矿量 (吨) ×1000

化学纤维制造业（28）、纺织业（17）

每吨粘胶纤维用电量(短纤)：每吨粘胶纤维用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/粘胶纤维产量（吨）

子项：企业生产用电量包括与生产有关的直接或间接的电力消费量，即直接用于产品生产过程的用电量和辅助生产设施的用电量，以及企业内各生产车间、辅助车间、厂房、仓库、办公室、厂区照明用电。

母项：粘胶纤维产量(短纤)。

每吨粘胶纤维用电量(长丝)：每吨粘胶纤维用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/粘胶纤维产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：粘胶纤维产量(长丝)。

每吨粘胶纤维用标准煤量(短纤)：每吨粘胶纤维用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/粘胶纤维产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量是指企业生产消费的煤、油和外购热力折算为标准煤量。生产消费包括与生产有关的直接或间接的消费量，即直接用于产品生产过程的消费量和辅助生产设施的消费量。

母项：粘胶纤维产量(短纤)。

每吨粘胶纤维用标准煤量(长丝)：每吨粘胶纤维用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/粘胶纤维产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：粘胶纤维产量(长丝)。

每吨锦纶用电量：每吨锦纶用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/锦纶产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：锦纶产量。

每吨锦纶用标准煤量：每吨锦纶用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/锦纶产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：锦纶产量。

每吨涤纶用电量(短纤)：每吨涤纶用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/涤纶产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：涤纶产量(短纤)。

每吨涤纶用电量(长丝)：每吨涤纶用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/涤纶产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：涤纶产量(长丝)。

每吨涤纶用标准煤量(短纤)：每吨涤纶用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/涤纶产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：涤纶产量(短纤)。

每吨涤纶用标准煤量(长丝)：每吨涤纶用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/涤纶产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：涤纶产量(长丝)。

每吨腈纶用电量：每吨腈纶用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/腈纶产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：腈纶产量。

每吨腈纶用标准煤量：每吨腈纶用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/腈纶产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：腈纶产量。

每吨维纶用电量：每吨维纶用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/维纶产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：维纶产量。

每吨维纶用标准煤量：每吨维纶用标准煤量(千克标准煤/吨)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/维纶产量（吨）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：维纶产量。

每吨纱(线)混合数用电量：每吨纱(线)混合数用电量（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/纱(线)混合数产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：纱(线)混合数产量。

每百米布混合数用电量：每吨纱(线)混合数用电量（千瓦时/百米）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/布混合数产量（百米）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：布混合数产量。

每百米印染布用标准煤量：每百米印染布用标准煤量(千克标准煤/百米)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/印染布产量（百米）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：印染布产量。

每百千克桑蚕丝用标准煤量：每百千克桑蚕丝用标准煤量(千克标准煤/百千克)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/桑蚕丝产量（百千克）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：桑蚕丝产量。

每百米丝织品用电量：每百米丝织品用电量（千瓦时/百米）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/丝织品产量（百米）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：丝织品产量。

每百米丝织品用标准煤量：每百米丝织品用标准煤量(千克标准煤/百米)＝1000×企业生产用标准煤量（吨标准煤）/丝织品产量（百米）

子项：企业生产用标准煤量，说明同上。

母项：丝织品产量。

造纸及纸制品业（22）

机制纸及纸板耗电：机制纸及纸板耗电（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/机制纸及纸板产量（吨）

子项：企业生产用电量包括直接生产系统、辅助生产系统和附属生产系统消耗的电量。直接生产系统如备料、制浆、造纸系统。辅助生产系统包括动力、供电、机修、供水、仪表及厂内原料厂等。附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位如车间浴室、开水站、蒸饭站、保健站、哺乳室等。

母项：机制纸及纸板产量为合格品产量。

机制纸及纸板综合能耗：机制纸及纸板综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×企业生产综合能耗（吨标准煤）/机制纸及纸板产量（吨）

子项：企业生产综合能耗包括直接生产系统、辅助生产系统和附属生产系统消耗的各种能源。直接生产系统如备料、制浆、造纸系统。辅助生产系统包括动力、供电、机修、供水、仪表及厂内原料厂等。附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位如车间浴室、开水站、蒸饭站、保健站、哺乳室等。

母项：机制纸及纸板产量为合格品产量。

每吨机制纸浆耗电：每吨机制纸浆耗电（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/机制纸浆产量（吨）

子项：企业生产用电量，说明同上。

母项：机制纸浆产量为合格品产量。

每吨机制纸浆综合能耗：每吨机制纸浆综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×企业生产综合能耗（吨标准煤）/机制纸浆产量（吨）

子项：企业生产综合能耗，说明同上。

母项：机制纸浆产量为合格品产量。

原油加工及石油制品制造（25）

原油（原料油）加工单位综合能耗：原油（原料油）加工单位综合能耗（千克标准油／吨）

＝1000×综合能耗量（吨标准油）/原油及外购原料油加工量（吨）

子项: 综合能耗量为全厂使用能源总量减去外销能量。全厂使用能源总量是指炼油厂生产过程中作为燃料、动力的各种能源和耗能工质，不包括转销的能量。

各中能源及耗能工质的折算标油系数见附表１。

外销能量是指全厂生产及辅助系统向厂外销售的部分。

母项：原油及外购原料加工量是原油（原料油）直接进入蒸馏装置及二次加工装置的原油（原料油）量。

原油（原料油）加工单位耗电：原油（原料油）加工单位耗电（千瓦时/吨）＝10000×炼油系统电消耗量（万千瓦时）/原油及外购原料油加工量（吨）

子项：炼油系统电消耗量是指各套炼油装置（包括添加剂、催化剂装置）和工艺炉以及为这些装置服务的辅助系统，如储运、装卸油、供排水、供汽（包括自备电站供汽）、压缩空气、机修、仪修、电修、化验室、维修、厂区内采暖设施等消耗的电量。包括范围与原油（原料油）加工单位综合能耗一致。

母项：原油及外购原料油加工量与原油（原料油）加工单位综合能耗一致。

无机碱制造（26）

单位烧碱生产综合能耗：单位烧碱生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×烧碱综合能源消耗量（吨标准煤）／烧碱产量（折100%）（吨）

子项：烧碱综合能源消耗量是指企业在报告期内电解法烧碱产品在生产全部过程中，实际消耗的各种能源经综合计算后得到的以标准煤量表示的能源总量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设消耗的、生产界区内回收利用的、和向外输出的能源量。耗能工质（如水、氧气、压缩空气等），不论是外购的还是自产自用的均不统计在能源消耗量中，其生产耗能工质所消耗的能源统计在能源消耗量中。

生产系统工艺装置用能是指从原盐或盐卤经计量并进入化盐桶前的一级输送设备、电解用交流电经计量进入整流变压器开始，到成品烧碱计量包装入库为止的有关工序组成的完整的工艺过程和装备用能。

隔膜电解法工艺装置包括盐水制备、整流、隔膜电解、蒸发、固碱、氯、氢输送和成品烧碱计量包装入库等工序。

离子膜电解法工艺装置包括盐水制备、盐水二次精制、整流、离子膜电解、淡盐水脱氯、蒸发、固碱、氯、氢输送和成品烧碱计量包装入库等工序。

辅助生产系统设施用能是指为生产系统工艺装置配置的如：动力、供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地用能以及安全、环保装置用能。

附属生产系统设施用能是指为生产系统工艺装置专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位如：办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、电解槽管理及修理、隔膜吸附、阳极组装、阳极修复和涂钌、石棉绒加工和回收、离子膜泄漏试验和修补等设施用能。

电解法烧碱生产伴生的氯气和氢气分别以氯压机及氢气泵出口送出总管为输出边界。

母项：烧碱产量折成100%计算。氢氧化钠(烧碱)(折100％)  包括由盐水电解法或由纯碱(或天然碱)苛化法生产的固体和液体的氢氧化钠。也包括氢气干燥和本企业其他产品自用的合格烧碱。不同方法生产的各种烧碱，经检验符合国家标准(GB209-93)，方可统计产量。产量中不包括在使用烧碱过程中回收的烧碱和生产烧碱过程中自用的电解碱液、浓缩碱液、回收盐液中的含碱量。企业填报烧碱产量，应将不同的生产方法(水银法、隔膜法、离子膜法、苛化法)生产的固碱和液碱折成100％计算产量。折算时按国家质量标准规定的氢氧化钠含量(99．5％、99％、98％、97％、96％、95％、45％、42％、30％)进行统计，超过标准规定含量的部分不得折算产量，多出的部分视为碱损失。如隔膜固碱标准中规定碱含量为99．5％，实际生产100吨，碱含量为99．6％，则折成100％的烧碱产量为100×99．5％=99．5吨，而不是99．6吨(100×99．6％)，实际多出的0．1吨，视为碱损失，不统计在烧碱产量中。

单位烧碱生产耗交流电：单位烧碱生产耗交流电（千瓦小时/吨）＝10000×交流电消耗量（万千瓦时）／烧碱（100%）产量（吨）

子项：交流电消耗量以电业局安装的直流耗交流电度表为准。没有安装电流表的企业，以电业局安装的总交流电度表指示的交流电量扣除动力系统安装的交流电度表的交流电量后计算直流电所消耗的交流电量。

母项：烧碱产量折成100%计算。

单位烧碱生产耗蒸汽：单位烧碱生产耗蒸汽（千克/吨）＝1000×烧碱生产耗蒸汽总量（吨）／烧碱（100%）产量（吨）

子项：烧碱生产耗蒸汽总量（吨）。

母项：烧碱产量折成100%计算。

单位纯碱生产综合能耗：单位纯碱生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×纯碱综合能源消耗总量（吨标准煤）／纯碱产量（吨）

子项：纯碱综合能源消耗总量包括纯碱生产系统以及为纯碱生产服务的辅助系统和附属生产系统耗能量。

母项：纯碱产量是指氨碱法和联碱法生产的无水碳酸钠，及以天然碱为原料加工的精制碱。纯碱均按国家标准（GB210-92）检验，合格者可以统计产量。未经煅烧的重碱和清扫设备、场地收集的不合格纯碱，均不统计纯碱产量，纯碱产量应按合格品的实物量计算。

单位纯碱生产耗电：单位纯碱生产电耗（千瓦小时/吨）＝10000×纯碱生产耗电总量（万千瓦小时）／纯碱产量（吨）

子项：纯碱生产耗电总量包括纯碱生产系统以及为纯碱生产服务的辅助系统和附属生产系统耗电量。

母项：纯碱产量是指氨碱法和联碱法生产的无水碳酸钠，及以天然碱为原料加工的精制碱。纯碱均按国家标准（GB210-92）检验，合格者可以统计产量。未经煅烧的重碱和清扫设备、场地收集的不合格纯碱，均不统计纯碱产量，纯碱产量应按合格品的实物量计算。

单位纯碱（氨碱法）生产耗蒸汽：单位纯碱（氨碱法）生产耗蒸汽（千克/吨）＝1000×纯碱生产耗蒸汽总量（吨）／纯碱产量（氨碱法）（吨）

子项：纯碱（氨碱法）生产消耗的工艺用蒸汽总量包括蒸氨用汽和其他辅助工艺用汽。汽动压缩机排出汽作为工艺用时亦应包括在内。

母项：纯碱产量是指氨碱法生产的无水碳酸钠。纯碱均按国家标准（GB210-92）检验，合格者可以统计产量。未经煅烧的重碱和清扫设备、场地收集的不合格纯碱，均不统计纯碱产量，纯碱产量应按合格品的实物量计算。

无机盐制造（26）

单位电石生产综合能耗：单位电石生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×电石综合能源消耗总量（吨标准煤）／电石产量（折300升/千克）（吨）

子项：电石综合能源消耗总量是电石生产实际消耗的各种能源按规定折成标准煤计算的能源消耗量。包括电石生产系统耗电，耗炭素原料以及烧石灰耗用的燃料。耗电量中包括电炉用电、动力和照明用电，以及变压器及线路损失。炭素原料中包括焦炭、石油焦、无烟煤和电极糊等。烧石灰耗用的燃料（如焦炭、无烟煤、可燃气等）按进入电石生产界区第一道工序为计量点。界区内气烧石灰窑综合利用电石炉气的能源可不计入。

辅助生产系统消耗的能源，包括电石生产界区内自石灰进厂到电石成品入库为止，各辅助工序所消耗的能源。

附属生产系统的能源，包括电石生产界区内维修工段、化验室、控制室、库房及办公室等消耗的能源。

总综合能耗中不包括向外输出的能源，如回收密闭炉气，向电石生产界区外输出部分，即为输出的能源，予以扣除。

母项:电石产量,电石是用炭素材料和生石灰在高温电炉中化合而制得的碳化钙。凡符合国家标准（GB10665-89）规定技术条件1（电石粒度）和2（电石质量）要求的电石，均可统计产量。电石产量包括商品量和自用量。商品量应在包装检验合格入库以后计算产量，自用量以输送到使用车间头道工序的数量计算产量。

电石产量应折合标准发气量（300升/千克）计算。电石发气量是指每一千克电石在20℃、760毫米汞柱压力下与水作用，所发生的干乙炔气体积，以升计。

电石产量（折300升/千克）（吨）＝∑各批合格电石实物产量（吨）×[各批电石实际发气量 (升／千克)/ 300（升／千克）]

单位电石生产耗电：单位电石生产电耗（千瓦小时/吨）＝10000×电石生产耗电总量（万千瓦小时）／电石产量（300升/千克）（吨）

子项：电石生产耗电量包括电石生产系统以及为电石生产服务的辅助系统和附属生产系统耗电量，包括电炉工艺用电和动力电。

母项：电石产量，电石是用炭素材料和生石灰在高温电炉中化合而制得的碳化钙。凡符合国家标准（GB10665-89）规定技术条件1（电石粒度）和2（电石质量）要求的电石，均可统计产量。电石产量包括商品量和自用量。商品量应在包装检验合格入库以后计算产量，自用量以输送到使用车间头道工序的数量计算产量。

电石产量（折300升/千克）（吨）＝∑各批合格电石实物产量（吨）×[各批电石实际发气量 (升／千克)/ 300（升／千克）]

有机化学原料（26）

单位乙烯生产综合能耗：单位乙烯综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×乙烯综合能源消耗总量（吨标准煤）／乙烯生产量（吨）

子项：乙烯生产综合能源消耗总量，包括燃料油、燃料气，各种蒸汽，电力等，不包括原料。

注：①计算能耗的乙烯装置界区仅包括乙烯工艺装置（裂解、压缩、分离、制冷等）本身，不包括开工锅炉、锅炉给水、循环水、空压站等辅助生产设施。 ②乙烯装置综合能源消耗仅包括上述界区内的消耗，不包括上述辅助设施本身的消耗。

母项：乙烯生产量只按乙烯生产量计算，不包括丙烯等联产品。

乙烯是指用油(轻油、柴油、重油、石脑油、原油)、气(乙烷、丙烷炼厂气)经裂解、分离过程制得的乙烯及乙烯的联产品丙烯、C4馏分、甲烷、裂解汽油、重油等。

不包括用酒精脱水制得的乙烯，也不包括直接利用未经分离的裂解气体或其他气体中的乙烯馏分。各种未用尽的乙烯，返回乙烯生产装置时，不得再计算乙烯产量。

单位乙烯生产耗电：单位乙烯生产电耗（千瓦时/吨）＝10000×乙烯生产耗电总量（万千瓦时）／乙烯生产量（吨）

子项：乙烯生产耗电量是指乙烯装置界区内的耗电量。

母项：乙烯生产量，说明同上。

氮肥制造（26）

单位合成氨生产综合能耗：单位合成氨生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×综合能耗（吨标准煤）/合成氨产量（吨）

子项：综合能耗＝合成氨生产中消耗各种能源折标准煤之和－合成氨生产过程中输出的能源（如返焦、返炭、沫煤、可燃气体等）折标准煤之和。

母项：合成氨产合量

合成氨产量按实物量计算，不折100％的纯品。

合成氨产量包括：厂内各用氨单位的使用量；销售的商品液氨量；合成氨生产过程中的自用量（净化与脱硫用）；自氨罐驰放气、合成塔吹出气中回收的氨量（按回收产品以含氨折100％计）；

合成氨产量不包括：冰机自用氨量（损失）；净化、氨水脱硫回收的氨水含氨量；碳化清洗塔及回收塔出来的氨水含氨量。

合成氨产量应以仪表计量为准；企业没有安装液氨计量表的，合成氨产量一律以最终含氮的产品产量进行核算。

每吨合成氨消耗天然气：每吨合成氨消耗天然气（立方米/吨）=10000×合成氨消耗天然气总量（万立方米）/合成氨产量（吨）

子项：合成氨消耗天然气总量，包括制气用的原料气，也包括加热转化炉管和辅助锅炉用天然气，还包括蒸汽锅炉使用的天然气。

母项：合成氨产合量，说明同上

每吨合成氨耗电：每吨合成氨耗电（千瓦时/吨）=10000×合成氨耗电总量（万千瓦时）/合成氨产量（吨）

子项：合成氨耗电总量，包括合成氨生产系统和辅助、附属生产系统消耗的电量及界区内损失量。主要包括：

1.从原料场、库运料（煤、焦、油、气）、预处理（原料煤破碎、型煤等）、造气、净化、压缩、氨合成、冰机、制氨库止及辅助锅炉各工序用电；包括上述各工序的车间照明、安全通风、采暖、空调、排风降温、车间办公室、分析化验、和烘烤电机用电；

2.计划大修、中修、小修和事故停修的作业用电（如起重、电焊）以及因检修（包括大修）引起的开停车过程点火、烘炉、升温、热备用、置换等额外消耗或损失的电量；

3.合成氨消耗的各种耗能工质（如一次水、循环水、化学软水、脱氧水、氧气、氮气、压缩空气等）的制备、提取、运输所消耗的电量；

4.合成氨生产过程中三废处理的耗电量（硫磺回收、油回收、污水处理等）；

5.工业锅炉耗电（如引风机、鼓风机、送水，冷却循环水泵等用电）。如锅炉同时给其他产品供汽应按合成氨生产所耗用的蒸汽量合理分摊到合成氨电耗中。

6.机、电、仪修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电，都应按实际承担合成氨生产系统的维修和加工件工作量合理分摊；

7.合成氨联醇、联碱、联电及生产碳铵的企业应合理分摊其消耗的电量；

8.为商品液氨增开冰机和灌装用电；

9.其它用于合成氨生产的耗电。

合成氨耗电总量不包括扩建、技措工程用电。

母项：合成氨产合量，说明同上

单位合成氨耗标准原料煤：单位合成氨耗标准原料煤（按7000千卡/千克折标准煤）（千克/吨）=1000×合成氨耗标准原料煤总量（按7000千卡/千克折标准煤）（吨）/合成氨产量（吨）

子项：合成氨耗标准原料煤总量（按7000千卡/千克折标准煤）（吨）=各批[原料煤实物量×应用基低位发热值/7000]之和（吨）

原料实物煤（或焦）是指投入造气炉的煤（无烟块煤、焦炭、煤球、烟煤、褐煤等），以块煤为原料时，包括入炉前筛出的沫煤。以实际称量值为准。

应用基低位发热值=氧弹仪测得高位发热值-燃烧产生的蒸汽量×蒸汽凝结热

母项：合成氨产合量，说明同上

每吨合成氨耗标准燃料煤：每吨合成氨耗标准燃料煤（7000千卡热量）（千克/吨）=合成氨耗标准燃料煤总量（千克）/合成氨产量（吨）

子项：合成氨耗标准燃料煤=各批[燃料煤实物量×应用基低位发热值/7000]之和（吨）

合成氨耗标准燃料煤总量主要指用来发生蒸汽，以满足合成氨生产系统和辅助、附属生产系统用蒸汽消耗的燃料煤。外购蒸汽量应按进厂焓值和锅炉效率折标准燃料煤。

生产系统耗汽量包括从造气、净化、压缩、氨合成、冰机到氨库止各工序生产和开停过程用汽（含大、中、小修开车），以及上述各工序设备、管道保温用汽和车间、分析化验、车间办公室采暖用汽等。

辅助、附属生产系统耗汽量包括煤球制造、除氧水制备、原料、燃料场库及预处理、煤球车间、自备锅炉房及机、电、仪修车间和上述车间办公室的全部采暖用汽，以及计划大、中、小修和事故检修的置换、吹洗用汽以及安全生产、三废处理、环保过程用汽。

蒸汽只供合成氨使用时，燃料煤消耗量或蒸汽量全部计入合成氨消耗；蒸汽为多产品使用，应合理分摊燃料煤消耗量。

锅炉掺烧的返炭、炉渣、煤矸石、块煤中筛分的沫煤不计入燃料消耗量，从锅炉烧余物中捡回的返炭不从消耗中扣除。

合成氨生产过程副产的蒸汽为本系统自用的不计消耗，放空或输出的蒸汽也不从燃料煤消耗中扣除。

母项：合成氨产合量，说明同上。

水泥制造（31）

每吨水泥熟料综合能耗：每吨水泥熟料综合能耗（千克标准煤）＝1000×生产水泥熟料综合能源消费量（吨标准煤）/水泥熟料产量（吨）

子项：生产水泥熟料综合能源消费量包括电力、煤炭、油品、天然气、煤气、液化气、蒸气的消费。企业用自备锅炉，自备发电机组生产的蒸气、电力、由本企业消耗只计算第一次能源消耗，不再重复计算蒸气及电的消耗，水泥厂利用余热发的电同样不重复计算。

母项：水泥熟料产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥熟料综合煤耗：每吨水泥熟料综合煤耗，包括烘干物料和烧成熟料两个环节的煤耗。在统计中要分别计算实物煤的消耗量和按不同发热值折算为标准煤的消耗量，其计算公式为：

1.每吨水泥熟料实物综合煤耗（千克/吨）＝1000×实物煤综合消费量（吨）/水泥熟料产量（吨）

2.每吨水泥熟料消耗标准煤（千克标准煤/吨）＝每吨水泥熟料实物综合煤耗（千克/吨）×折标准煤系数

子项：实物煤综合消耗量既包括烧成水泥熟料的煤消耗量，也包括烘干石灰石、粘土、铁粉、烧成煤的用煤消耗量。对只生产水泥熟料的企业，还应包括为熟料生产直接服务的其他煤耗，如机修车间烘炉用煤，蒸汽锅炉用煤。

母项：水泥熟料产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥熟料烧成煤耗：计算公式为，

1.每吨水泥熟料烧成实物煤耗（千克/吨）＝1000×实物煤消费量（吨）/水泥熟料产量（吨）

2.每吨水泥熟料烧成标准煤耗（千克标准煤/吨）＝1000×标准煤消费量（吨）/水泥熟料产量（吨）

子项：实物煤消费量包括入窑煤粉，以及烧成煤在制备过程中的损耗（如果收尘下的煤泥、煤粉转作其他生产用途，可以在烧成煤耗内扣除）。采用黑料浆的企业，掺入料浆的煤粉和采用窑外分解的回转窑进入分解炉的燃料，以及窑点火用油和烧气燃料。烧油气的企业，应将油气耗折算成标煤计入烧成煤耗。

采用不同方法（干法、半干法、湿法回转窑和立窑）生产熟料的企业应分别计算熟料烧成煤耗。

采用余热发电的回转窑水泥企业，可按上式计算“每吨熟料烧成标准煤消耗量”以外，为正确反映这类企业烧成用煤的实际情况，还应计算扣除余热发电煤耗后，每吨水泥熟料烧成标准煤耗。其计算公式为：

扣除余热发电后每吨水泥熟料烧成耗标准煤耗（千克）＝1000×扣除余热发电后的标准煤消耗量（吨）/水泥熟料产量（吨）

说明：公式中的“扣除余热发电后的标准煤消耗量（吨）”，可按下式求得：

扣除余热发电后标准煤消耗量（吨）＝烧成标准煤总消耗量（吨）－｛〔电站发电量（千瓦小时）－电站自用电量（千瓦小时）〕×0.1229（千克/千瓦小时）÷1000｝

母项：水泥熟料产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥熟料综合电耗：每吨水泥熟料综合电耗（千瓦小时/吨）＝10000×熟料生产综合电力消费量（万千瓦时）/水泥熟料产量（吨）

子项：熟料生产综合电力消费量包括熟料工序用电，以及生料电力消耗。熟料工序用电中还应包括生产煤粉各项用电，既生产水泥熟料的全部电耗。

熟料生产综合电力消费量＝熟料工序电力消耗量+生料消耗量×本期每吨生料电力消耗量

对只生产水泥熟料的企业（不生产水泥），熟料生产综合电力消费量还应包括水泥熟料发送工序的电力消耗量。

母项：水泥熟料产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥综合能耗：每吨水泥综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×生产水泥综合能源消费量（吨标准煤）/水泥产量（吨）

子项：生产水泥综合能源消费量包括电力、原煤、洗精煤、焦炭、原油（重油（包括渣油）、汽油、煤油、柴油、天然气、煤气、液化气、蒸气等。企业用自备锅炉，自备发电机组生产的蒸气、电力、由本企业消耗只计算第一次能源消耗，不再重复计算蒸气及电的消耗，水泥厂利用余热发的电同样不重复计算。

母项：水泥产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥综合煤耗：每吨水泥实物煤综合消耗量（千克/吨）＝1000×水泥生产实物煤综合消费量（吨）/水泥产量（吨）

子项:水泥生产实物煤综合消费量包括包括熟料综合煤耗，混合材烘干煤耗以外，还应包括为水泥生产直接服务的其他煤耗，如机修车间烘炉用煤，蒸汽锅炉用煤。原煤在粉磨过程中，用收尘办法回收的煤粉重新用于生产时应计算消耗，用于生产其他产品或用于生活福利，则应扣除。

水泥生产实物煤综合消费量（吨）＝熟料消耗量（吨）×每吨熟料综合煤耗（吨）+混合材消耗量（吨）×每吨混合材烘干煤耗(吨)+其他生产用煤(吨)

母项：水泥产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

每吨水泥标准煤综合消耗量的计算公式与包括范围同“每吨水泥实物煤综合消耗量”,只是将实物煤用折标煤系数换算成标准煤。

每吨水泥综合电耗：每吨水泥综合电耗(千瓦时/吨) ＝10000×水泥生产综合电力消费量(万千瓦时)/水泥产量（吨）

子项: 水泥生产综合电力消费量系指生产水泥（不分品种、标号）所消耗的电力。消耗的电力应包括水泥工序电耗，以及水泥所消耗的熟料、石膏、混合材的电力消耗量，还要包括水泥出厂时，进行包装或者散装所消耗的电力。为生产水泥的各种辅助用电，如机修、供热、供水、供风、化验等辅助用电和变电、配电、线路损失的电力、厂区、办公室、仓库照明用电，除生产水泥，还有其他产品生产的，各种辅助用电，应合理分摊。

水泥生产综合电力消费量＝水泥粉磨及包装工序耗电量+熟料消耗量×本期每吨熟料电力消耗量+混合材消耗量×本期每吨混合材电力消耗量+石膏消耗量×本期每吨石膏电力消耗量+应分摊的辅助用电量

对只进行水泥生产的企业（俗称水泥粉磨站）：

水泥生产综合电力消费量＝水泥粉磨及包装工序耗电量+水泥粉磨原料消耗量×本期每吨原料进厂工序电耗+水泥发运工序耗电+应分摊的辅助用电量

母项：水泥产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

平板玻璃制造（31）

每重量箱平板玻璃综合能耗：每重量箱平板玻璃综合能耗（千克/重量箱）＝1000×平板玻璃综合能源消耗量（吨标准煤/）/平板玻璃产量（重量箱）

子项: 平板玻璃综合能源消耗量包括生产该种产品所直接消耗的各种能源，以及摊销在该产品身上的辅助生产系统和附属生产系统消耗的一次能源、二次能源，分摊到该产品身上的企业内部亏损能源。但不包括：用于基本建设、生活福利设施非工业生产所消耗的能源和回收利用的余热等。

母项：平板玻璃产量包括浮法、平拉、压延、垂直引上等各种生产工艺生产的平板玻璃。计量单位为重量箱。

每重量箱平板玻璃耗重油或煤焦油或燃料油：每重量箱平板玻璃耗重油或煤焦油或燃料油（千克/吨）＝1000×重油（或煤焦油或燃料油）消耗量（吨）/平板玻璃产量（重量箱）

子项: 重油（或煤焦油或燃料油）消耗量，是指生产平板玻璃的重油（或煤焦油或燃料油）消耗。

母项：平板玻璃产量，计量单位为重量箱。

每重量箱平板玻璃耗天然气或焦炉煤气：每重量箱平板玻璃消耗天然气或焦炉煤气（立方米/重量箱）＝天然气或焦炉煤气消耗量（立方米）/平板玻璃产量（重量箱）

子项: 天然气或焦炉煤气消耗量，是指生产平板玻璃的天然气或焦炉煤气消耗。

母项：平板玻璃产量，计量单位为重量箱。

每重量箱平板玻璃耗煤：

每重量箱平板玻璃消耗实物煤（千克/重量箱）＝1000×实物煤消耗量（吨）/平板玻璃产量（重量箱）

每重量箱平板玻璃消耗标准煤（千克/重量箱）＝每重量箱平板玻璃消耗实物煤（千克/重量箱）×折标准煤系数

子项:实物煤消耗量，是指生产平板玻璃的实物煤消耗，包括下列生产环节的煤消耗：熔窑、槽子窑、烤砖窑、烧边火、砂岩煅烧、生产用蒸气锅炉等。上述各个环节如果不用煤炭，而使用其他然料时，如燃料油、汽油、天然气、液化气、城市煤气、焦炉煤气等，都要折合为标准煤。煤耗中不包括冷修后烤窑用煤。

母项：平板玻璃产量，计量单位为重量箱。

每重量平板玻璃耗电：每重量箱平板玻璃耗电（千瓦时/重量箱）＝10000×电力消耗量（万千瓦时）/平板玻璃产量（重量箱）

子项: 电力消耗量，指生产平板玻璃时的生产用电，包括附属辅助生产用电，以及厂区、车间、办公室、仓库照明用电。为多种生产服务的辅助附属生产部门电力消耗，可以按其为生产平板玻璃服务的工作量进行分推。分摊系数由企业自订。

母项：平板玻璃产量，计量单位为重量箱。

黑色金属冶炼及压延加工业（32）

吨钢综合能耗：钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生产中能源净消耗量。

计算公式：吨钢综合能耗（千克标准煤/吨）＝企业净耗能源量（吨标准煤）/粗钢合格产出量（吨）×1000

粗钢合格产出量是指报告期内，企业完成了粗钢生产过程，并符合产品质量要求的模铸钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）产出量之和，包括订货者来料加工生产的产品，不包括委外加工生产的产品。

吨钢综合电耗：钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生产中净耗电总量。

计算公式：吨钢综合电耗 (千瓦时/吨)＝钢铁工业生产中净耗电总量（万千瓦时）/粗钢合格产出量（吨）×10000

计算说明：钢铁工业生产中净耗电总量包括报告期内生产直接消耗的各种电力及其辅助生产系统实际消耗的各种电力，即企业净耗的全部电量。

吨钢耗新水：钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生产中耗用新水量。

计算公式：吨钢耗新水（吨/吨）＝企业耗用新水量（万吨）/粗钢合格产出量（吨）×10000

计算说明：

1.“新水用量”为企业报告期内用新鲜水量，即直接取自“自来水”、“地下水”、“地表水”及其他外购水及水产品的数量。

2.钢铁联合企业的普通钢厂或特殊钢厂的新水取水量（新水量）供给范围，包括主要生产（含烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品等）辅助生产（含鼓风机站、氧气站、石灰窑、空压站、锅炉房、机修、电修、检化验、运输等）和附属生产（含厂部、科室、绿化、厂内食堂、厂区和车间浴室、保健站、厕所等）；不包括企业电厂用于发电的取水量(含电厂自用的化学水)、矿山选矿用水和外供水量。

3.不产粗钢的企业可以选定自己的主产品，参照本指标计算“吨产品耗新水”。

吨钢可比能耗：钢铁企业在报告期内，每生产一吨粗钢，从炼焦、烧结、炼铁、炼钢直到企业最终钢材配套生产所必须的耗能量及企业燃料加工与运输、机车运输能耗及企业能源亏损所分摊在每吨粗钢上的耗能量之和。不包括钢铁工业企业的采矿、选矿、铁合金、耐火材料制品、炭素制品、煤化工产品及其它产品生产、辅助生产及非生产的能耗。

计算公式：具体计算方法见附表一“钢铁企业吨钢可比能耗计算方法”。

人造块矿工序单位能耗：报告期内人造块矿工序中生产每吨人造块矿的能源净消耗量。

计算公式：人造块矿工序单位能耗（千克标准煤/吨 ）＝人造块矿工序净耗能量 (吨标准煤)/ 人造块矿产出量（吨）×1000

计算说明：人造块矿工序净耗能量包括配料中用的焦粉、煤粉，点火和焙烧中用的燃油、煤气（包括为保持水分稳定所进行的烘干作业所耗的煤气）和生产中用的电力等，扣除外供量。

炼铁工序单位能耗：指报告期内炼铁工序中生产每吨生铁的能源净消耗量。

计算公式：炼铁工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝炼铁工序净耗能量（吨标准煤）/生铁合格产出量（吨）×1000

转炉炼钢综合工序单位能耗：指报告期内转炉炼钢综合工序中生产每吨转炉钢的能源净消耗量。

计算公式：转炉炼钢综合工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝转炉炼钢综合工序净耗能量（吨标准煤）/转炉钢合格产出量（吨）×1000

计算说明：转炉炼钢综合工序是指从原料进厂到钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）出厂的整个炼钢工序过程，包括铁水预处理、转炉冶炼、二次冶金（精炼）、连铸和铸锭精整、产品出厂等全过程。

电炉炼钢综合工序单位能耗：指报告期内电炉炼钢综合工序中生产每吨电炉钢的能源净消耗量。

计算公式：电炉炼钢综合工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝电炉炼钢综合工序净耗能量（吨标准煤）/电炉钢合格产出量（吨）×1000

计算说明：电炉炼钢综合工序是指从原料进厂到钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）出厂的整个炼钢工序过程，包括：废钢预热和处理、原材料的烘烤、干燥（包括石灰的二次烘烤、耐火材料及粉状材料的干燥、铁合金的烘烤等），电炉冶炼（包括熔炼、洗炉、液渣保护等），二次冶金（炉外精炼、炉外处理等），连铸和铸锭精整等。

电炉炼钢综合电力消耗：指报告期内电炉炼钢综合工序中生产每吨电炉钢的电力净消耗量。

计算公式：电炉炼钢综合电力消耗(千瓦时/吨) ＝电炉炼钢综合电力净耗消量(万千瓦时)/ 电炉钢合格产出量(吨) ×10000

计算说明：与“电炉炼钢综合工序单位能耗”相同。

钢加工工序单位能耗：指报告期内钢加工工序中生产每吨企业最终钢材的能源净消耗量。

计算公式：钢加工工序单位能耗(千克标准煤/吨) ＝钢加工工序净耗能量（吨标准煤）/企业最终钢材产品合格产出量（吨）×1000

计算说明：钢加工工序包括热压延加工、冷压延加工、焊接加工、镀涂层加工等钢材生产的各个环节。

钢加工工序电力消耗：指报告期内钢加工工序中生产每吨企业最终钢材的电力净消耗量。

计算公式：钢加工工序电力消耗(千瓦时/吨) ＝钢加工工序电力净消耗量(万千瓦时)/ 企业最终钢材产品合格产出量(吨)×10000

计算说明：钢加工工序电力消耗量，是指钢材生产过程的全部用电量，其中包括热处理、压缩空气、氮气、蒸气、氢气、冷却水等介质系统的用电，但不包括大修理及非生产用电。

电炉铁合金工序单位能耗：指报告期内电炉铁合金工序中生产每吨铁合金最终产品的能源净消耗量。

计算公式：电炉铁合金工序单位能耗(千克标准煤/标准吨) ＝电炉铁合金工序净耗能量(吨标准煤)/ 电炉铁合金最终合格产出量(标准吨) ×1000

电炉铁合金冶炼电耗：指报告期内电炉铁合金工序中生产每吨铁合金的总耗电量。

计算公式：电炉铁合金冶炼电耗（千瓦时/标准吨）＝电炉铁合金产品冶炼总耗电量(万千瓦时)/ 电炉铁合金合格产出量(标准吨) ×10000

计算说明：电炉铁合金产品冶炼总耗电量包括产品冶炼过程的耗电和洗炉电，计量单位为万千瓦时。

炼焦（25）

炼焦工序单位能耗：指报告期内炼焦工序中生产每吨焦炭的能源净消耗量。

计算公式：炼焦工序单位能耗（千克标准煤/吨 ）＝炼焦工序净耗能量（吨标准煤）/全部焦炭合格产出量（干基）（吨）×1000

计算说明：

1．炼焦工序净耗能量是指炼焦工艺生产系统的备煤车间（不包括洗煤） 、 厂内部原料煤的损耗、炼焦车间、回收车间（冷凝鼓风、氨回收、粗苯、脱硫脱氰、黄血盐）、辅助生产系统的机修、化验、计量、环保等，以及直接为生产服务的附属生产系统的食堂、浴池、保健站、休息室、生产管理和调度指挥系统等所消耗的各种能源，扣除回收利用并外供的余热、二次能源、余能量。计量单位为吨标准煤。计算公式如下：

炼焦工序净耗能量=原料煤折标准煤＋动力折标准煤—焦化产品外供量折标准煤—余热回收外供量折标准煤—回收二次能源外供量折标准煤－利用余能外供量折标准煤

2.原料煤为装入焦炉的干洗精煤量；焦化产品外供量是指供外厂（车间）的焦炭、焦炉煤气、煤焦油、粗苯等数量；动力是指各类加热煤气（高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气等）、电、蒸汽、氮气、压缩空气、生产用水及各类燃料等；余热回收外供量，如供应外工厂（车间）的蒸汽数量及干熄焦工序外供的电量等。

钢鉄工业的备注说明：

1.钢铁工业生产指铁、铬、锰等黑色金属矿物的采选、人造块矿、铁合金冶炼、炼铁、炼钢、钢加工、钢丝及其制品、焦炭、耐火材料制品、炭素制品和为钢铁工业生产服务的运输、机修、动力等生产。

2.企业钢铁工业生产中自耗能源量是指报告期内钢铁工业生产直接消耗的各种能源及其辅助生产系统、直接为钢铁工业生产服务的附属生产系统实际消耗的各种能源总量，不包括非钢铁工业生产消耗的能源量和外销能源量。

企业钢铁工业生产中自耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存量－期末库存量－非钢铁工业生产消耗的能源量-外销能源量＝企业钢铁工业生产各部位用能之和＋企业能源亏损量

3.企业外销能源量是指企业向外销售的购入能源、企业二次能源、下脚燃料及余热等。驻厂施工单位、独立核算的非工业生产单位和厂区（车间）以外的生活耗能（如服务公司、医院、学校、职工食堂等），凡有据可查的部分均可作为外销能源处理。

4.工序产品合格产出量是指企业某生产工序在报告期内生产、已结束本工序全部生产过程（不一定已结束本企业全部生产过程）、并符合产品质量要求的产品实物数量。包括订货者来料加工的产品，不包括委外加工生产的产品。

5.工序净耗能量是指企业内某工序（如铁矿采矿、铁矿选矿、人造块矿、炼铁、炼钢、钢加工、铁合金冶炼以及钢丝及其制品、焦炭、耐火材料制品、炭素制品生产）生产过程所消耗的各种能源量（包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统所消耗的各种能源），扣除外

工序净耗能量＝工序内各种能源消耗量之和－工序内能源外供量之和

6.钢铁工业生产各有关工序单位能耗计算中，通常包含耗能工质的消耗，主要包括：水、氩气、氮气、氧气、蒸气、压缩空气。

7.钢铁行业在计算工序单位能耗时的各种能源折标准煤系数，电力的折标系数按国家统计局规定的当量折标系数0.1229千克标准煤/千瓦时计算，蒸汽按其热功当量折算0．03412千克标准煤/百万焦耳；氧气、氮气、氩气、水、压缩空气按其等价热量折算（千克标准煤/千克或立方米）；其他耗能介质(包括热力)的折标系数，有实测值的按实测值计算，没有实测值的按国家统计局公布的折标准煤参考系数（见附件）计算。

8.等价热量是指为得到一个单位的能量（或物质），在其生产过程中所消耗的热量。如压缩空气的等价热量为

压缩空气的等价热量（千克标准煤/立方米）＝生产压缩空气能源自耗量（吨标准煤）/压缩空气生产量（立方米）×1000

铜冶炼（33）

单位粗铜综合能耗：单位粗铜综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×粗铜综合能源消费量（吨标准煤）/粗铜产量（吨）

子项：粗铜综合能源消费量是指处理铜精矿到产出粗铜所消耗的能源总量。

母项：粗铜产量为合格入库产量。

单位铜冶炼综合能耗：单位铜冶炼综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×铜冶炼各工序综合能源消费量（吨标准煤）/阴极铜产量（吨）

子项：铜冶炼各工序综合能源消费量是指从处理铜精矿等物料到产出阴极铜的过程中所消耗的各类能源总量。

母项：阴极铜产量为合格入库产量。

铜电解直流电单耗：铜电解直流电单耗（千瓦.时/吨）＝10000×阴极铜消耗的直流电量（万千瓦时）/阴极铜产量（吨）

子项：阴极铜消耗的直流电量包括线路损失量和始极片耗电量。

母项：阴极铜产量为合格入库产量。

铝冶炼（33）

单位氧化铝综合能耗单位氧化铝综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×氧化铝生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产氧化铝产量（吨）

子项：氧化铝生产综合能源消费量包括氧化铝工艺用能和间接能源消耗，氧化铝工艺用能是指生产氧化铝所直接消耗的各项能源，包括煤、油、焦、汽、电、煤气、汽油、柴油等消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量，能源转换损耗分摊量和企业内部能源正常损耗量。

母项：实产氧化铝产量。

单位铝锭综合交流电耗：单位铝锭综合交流电耗（千瓦时/吨）＝10000×铝锭交流电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铝锭产量（吨）

子项：报告期铝锭交流电消耗总量为铝锭生产全部用电量，含电解工序交流电用量；电解工序、铸造工序的动力及照明用电；如电解的通风排烟和烟气净化设施，铸造的混合炉、熔炼炉、扒渣机、堆垛机、天车等设备用电；分摊的辅助、附属部门用电。如为电解服务的供电车间、机修车间、电维车间、计算机室、化验室等分摊的线路损失等。

母项：报告期合格交库的铝锭产量是指报告期内生产合格交库的铝锭产量，包括商品产量和自用量之和。

单位电解铝综合能耗：单位电解铝综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×全厂综合能源消费量（吨标准煤）/合格交库的铝锭产量（吨）

子项：报告期全厂综合能源消费量包括电解铝工艺能耗总量（直接消耗）、辅助、附属部门消耗的柴油、汽油、蒸汽。

母项：报告期合格交库的铝锭产量，说明同上。

铅锌冶炼（33）

粗铅综合能耗单耗：粗铅综合能耗单耗（千克标准煤/吨）＝1000×粗铅综合能源消费量（吨标准煤）/合格交库的粗铅产出量（吨）

子项：粗铅综合能源消费量包括粗铅工艺能耗（动力+燃料）和辅助用能分摊量。辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数；分摊系数=粗铅工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

母项：合格交库的粗铅产出量为合格交库的粗铅产量。

单位铅冶炼综合能耗单耗：单位铅冶炼综合能耗单耗（千克标准煤/吨）＝1000×铅产品能源消耗总量（吨标准煤）/合格交库的铅产量（吨）

子项：铅产品能源消耗总量包括电铅工艺用能量（动力+燃料）和辅助用能分摊量。辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数；分摊系数=电铅工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

母项：合格交库的铅产量为从处理铅精矿到产出合格交库的电铅产出量。

析出铅直流电单耗：析出铅直流电单耗（千瓦时/吨）＝10000×直流电消耗总量（万千瓦时）/实际析出铅产量（吨）

子项：直流电消耗总量包括线路损失电量和电解液净化槽耗电量。

母项：实际析出铅产量。

蒸镏锌综合标准煤耗单耗：蒸镏锌综合标准煤耗单耗（千克标准煤/吨）＝1000×蒸镏锌综合标准煤消耗总量（吨标准煤）/合格蒸镏锌产量（吨）

子项：蒸镏锌综合标准煤消耗总量包括煤炭、焦炭、重油、蒸汽等的折标煤总量，蒸汽用煤的折标煤量应减去沸腾炉回收余热蒸汽折标煤量。

母项：报告期合格蒸镏锌产量为交库的合格蒸镏锌产量。

单位精锌（电锌）综合能耗单耗：单位精锌（电锌）综合能耗单耗（千克标准煤/吨）＝1000×精锌（电锌）产品能源消耗总量（吨标准煤）/合格交库的精锌（电锌）产量（吨）

子项：精锌（电锌）产品能源消耗总量为精锌（电锌）工艺能源消耗量（动力+燃料）和辅助用能量分摊量。辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数；分摊系数=精锌（电锌）工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

母项：合格交库的精锌（电锌）产量为从处理锌精矿到产出合格交库的精锌（电锌）产出量。火法和湿法炼锌均采用此办法。

析出锌（湿法）直流电单耗：析出锌（湿法）直流电单耗＝10000×直流电消耗总量（万千瓦时）/实际析出锌产量（吨）

子项：直流电消耗总量包括线路损失电量和电解液净化槽耗电量。

母项：实际析出锌产量。

常用有色金属压延加工（33）

吨铜加工材消耗电量：吨铜加工材消耗电量（千瓦时/吨） ＝10000×铜加工材用电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铜材产量（吨）

子项：铜加工材用电消耗总量包括铜加工生产分厂（车间），辅助分厂（车间）和附属单位所消耗的电量；包括按比例分摊的线路损失电量。不包括铜深加工产品所消耗的电量、基建及专供其他单位用电。

母项：合格交库铜材产量包括自用量，不包括深加工产品产量。

吨铜加工材消耗能源量：吨铜加工材消耗能源量（千克标准煤/吨） ＝1000×铜加工材能源消耗总量（吨标准）/合格交库的铜材产量（吨）

子项：铜加工材能源消耗总量包括铜加工生产、辅助单位和附属单位消耗能源总和，能源亏损量应计入消耗量内。不包括深加工产品耗能以及基建、改造用能和专供其他用能。计量单位为吨标准煤。

母项：合格交库铜材产量，说明同上。

吨铝加工材消耗电量：吨铝加工材消耗电量（千瓦时/吨） ＝10000×铝加工材用电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铝材产量（吨）

子项：铝加工材用电消耗总量包括铝加工生产分厂（车间），辅助分厂（车间）和附属单位所消耗的电量；包括按比例分摊的线路损失电量。不包括铝深加工产品所消耗的电量、基建及专供其他单位用电。

母项：合格交库的铝材产量包括自用量，不包括深加工产品产量。

吨铝加工材消耗能源量：吨铝加工材消耗能源量（千克标准煤/吨）＝1000×铝加工材能源消耗总量（吨标准）/合格交库的铝材产量（吨）

子项：铝加工材能源消耗总量包括铝加工生产、辅助单位和附属单位消耗能源总和，能源亏损量应计入消耗量内。不包括深加工产品耗能以及基建、改造用能和专供其他用能。计量单位为吨标准煤。

母项：合格交库的铝材产量见3母项说明。

火力发电（44）

火力发电标准煤耗：火力发电标准煤耗（克标准煤/千瓦时）＝100×发电耗用标准煤量（吨标准煤）/火力发电量（万千瓦时）

子项：发电耗用标准煤量是指发电生产耗用的原煤、燃料油和燃气等燃料量折算为标准煤量。发电耗用标准煤量不包括如下燃料用量：

1.新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的燃料用量；

2.新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间的燃料用量；

3.计划大修以及基建、更改工程施工的燃料用量；

4.发电机作调相运行时耗用的燃料；

5.自备机车、船舶等耗用的燃料；

6.升、降压变压器（不包括厂用电变压器）、变波机、调相机等消耗的燃料；

7.修配车间、车库、副业、综合利用、集体企业、外供及非生产用（食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等）的燃料。

发电企业对外供热，则发电耗用标准煤量计算如下：

发电耗用标准煤量＝发电、供热耗用标准煤量－供热耗用标准煤量

试中“供热耗用标准煤量”的计算，根据不同的供热方式，采用不同的计算方法：

1.由供热式汽轮机组供热：供热耗用标准煤量(吨)＝发电、供热耗用标准煤量×[供热量（百万千焦）/发电、供热总耗热量（百万千焦）]

2.由锅炉直接供热：供热耗用标准煤量(吨)＝锅炉供热量折标准煤量（吨）/锅炉热效率

母项：火力发电量, 报告期内火力发电厂生产的电能量，扣除试运行期间电量。

火力发电供电标准煤耗：火力发电供电标准煤耗（克标准煤/千瓦时）＝100×发电耗用标准煤量（吨标准煤）/[火力发电量－厂用电量] （万千瓦时）

子项：发电耗用标准煤量见火力发电标准煤耗的子项。

母项：火力发电量－厂用电量。其中火力发电量见1的母项说明。厂用电量包括电厂动力、照明、通风、取暖、及经常维修等用电量，以及它励磁用电量、设备属于电厂资产并由电厂负责其运行和检修的厂外输油管道系统、循环管道系统和除灰管道系统等用电量。厂用电量既包括本厂生产的电力用作生产耗用的电量，也包括购电量中用作发电厂厂用电的电量。

厂用电量不包括如下用电量：

1.新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的电力消耗量；

2.新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间耗用的电量；

3.计划大修以及基建、更改工程施工用电量；

4.发电机作调相运行时耗用的电力；

5.自备机车、船舶等耗用的电力；

6.升、降压变压器（不包括厂用电变压器）、变波机、调相机等消耗的电力；

7.修配车间、车库、副业、综合利用、集体企业、外供及非生产用（食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等）的电力。

发电厂用电率：发电厂用电率（%）＝发电厂用电量(万千瓦时)/发电量（万千瓦时）×100%

子项：发电厂用电量，说明同上。

母项：发电量，说明同上。

发电设备平均利用小时：发电设备平均利用小时（小时）＝发电量（万千瓦时）/发电设备平均容量（万千瓦）

子项：发电量见1的母项说明。

母项：发电设备平均容量指发电机组在报告期内按日立时间平均计算的容量。如在报告期内发电机组无增减变化时，则发电设备平均容量等于期末发电设备容量；如发电机组有新增或减少（拆迁、退役、报废）时，则发电设备平均容量应按下述方法计算：

报告期发电设备平均容量＝∑（发电机组容量×报告期内该机组构成本厂发电设备的小时数）/报告期日历小时数

也可按下述方法计算：

报告期发电设备平均容量＝期初发电设备容量＋本期新增发电设备平均容量－本期减少发电设备平均容量

本期新增发电设备平均容量＝∑（报告期内新增发电机组容量×新增设备容量自投产到报告期末的日历小时数）/报告期日历小时数

本期减少发电设备平均容量＝∑（报告期内减少发电设备容量×该机组自报批准拆除或报废到报告期末的日历小时数）/报告期日历小时数

单位电解二氧化锰电耗：每吨电解二氧化锰电耗（千瓦小时/吨）＝10000×生产电解二氧化锰电力消费总量（万千瓦时）/电解二氧化锰产量（吨）

子项：企业生产电解二氧化锰用电总量包括与生产有关的直接或间接的电力消费量，即直接用于产品生产过程的用电量和辅助生产设施的用电量，以及企业内各生产车间、辅助车间、厂房、仓库、办公室、厂区照明用电。

母项：电解二氧化锰产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

单位电解二氧化锰综合能耗：单位电解二氧化锰综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×电解二氧化锰生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产电解二氧化锰产量（吨）

子项：电解二氧化锰生产综合能源消费量包括电解二氧化锰工艺用能和间接能源消耗，电解二氧化锰工艺用能是指生产电解二氧化锰所直接消耗的各项能源消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量，能源转换损耗分摊量和企业内部能源正常损耗量。计量单位为吨标准煤。

母项：实产电解二氧化锰产量。计量单位为吨。

单位原盐电耗：每吨原盐电耗（千瓦小时/吨）＝10000×生产原盐电力消费总量（万千瓦时）/原盐产量（吨）

子项：企业生产原盐用电总量包括与生产有关的直接或间接的电力消费量，即直接用于产品生产过程的用电量和辅助生产设施的用电量，以及企业内各生产车间、辅助车间、厂房、仓库、办公室、厂区照明用电。

母项：原盐产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

单位原盐综合能耗：单位原盐综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×原盐生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产原盐产量（吨）

子项：原盐生产综合能源消费量包括原盐工艺用能和间接能源消耗，原盐工艺用能是指生产原盐所直接消耗的各项能源消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量。计量单位为吨标准煤。

母项：实产原盐产量。计量单位为吨。

单位精锑电耗：每吨精锑电耗（千瓦小时/吨）＝10000×生产精锑电力消费总量（万千瓦时）/精锑产量（吨）

子项：企业生产精锑用电总量包括与生产有关的直接或间接的电力消费量，即直接用于产品生产过程的用电量和辅助生产设施的用电量，以及企业内各生产车间、辅助车间、厂房、仓库、办公室、厂区照明用电。

母项：精锑产量为报告期合格品产量。计量单位为吨。

单位硫酸综合能耗：单位硫酸综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×硫酸生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产原盐产量（吨）

子项：硫酸生产综合能源消费量包括硫酸工艺用能和间接能源消耗，硫酸工艺用能是指生产硫酸所直接消耗的各项能源消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量。计量单位为吨标准煤。

母项：实产硫酸产量。计量单位为吨。

单位聚乙烯醇综合能耗：单位聚乙烯醇综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×聚乙烯醇生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产聚乙烯醇产量（吨）

子项：聚乙烯醇生产综合能源消费量包括聚乙烯醇工艺用能和间接能源消耗，聚乙烯醇工艺用能是指生产聚乙烯醇所直接消耗的各项能源消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量。计量单位为吨标准煤。

母项：实产聚乙烯醇产量。计量单位为吨。

单位维纶短纤综合能耗：单位维纶短纤综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×维纶短纤生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产维纶短纤产量（吨）

子项：维纶短纤生产综合能源消费量包括维纶短纤工艺用能和间接能源消耗，维纶短纤工艺用能是指生产维纶短纤所直接消耗的各项能源消耗；间接能源消耗是指企业辅助、附属部门能耗分摊量。计量单位为吨标准煤。

母项：实产维纶短纤产量。计量单位为吨。

主题词：统计  制度  通知

————————————

共印180份

————————————

湖南省统计局办公室              2006年12月6日印发

————————————